Erros em 26/03/2026 quando debrucei para entender. 



1 – Depois de horas analisando o SW e HW, inicialmente tivemos 2 problemas e um deles inverteu. 

a) Algumas travas existiam porque “lixos” enchiam as memórias internas dos microcontroladores.
A solução foi limpar a memória antes de continuar os ciclos de loops e trabalhos com a instalação de uma biblioteca gc e o comando gc conect().

b) Outro problema foi travar a porta de comunicação do MQTT local mas depois quem travava era o MQTT nuvem. 

Provavelmente o Mosquitto da nuvem travou. 
Entrei na conta e dei restart para resolver este problema.

Tudo resolvido, estamos coletando os dados novamente. 

No dia 29 de março travou o IHM  de acompanhamento mas não as amostras. 

O problema foi  on_message e do atualizar_grafico para usar memória RAM em vez de ler o disco (SD card do PI 5) a cada 5 segundos. 
Modificado o programa para ler na memória RAM e não no SD CARD.