Levi Rodrigues da Silva

PGE241814  Pós-graduação Mestrado

Desenvolvimento de Software

# Programa 1 – Medidas de Temperatura e Umidade e uso do display OLED

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 64

#define OLED_RESET -1

Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);

const int startButton = 2;

const int stopButton = 3;

const int resetButton = 4;

bool running = false;

unsigned long startTime = 0;

unsigned long elapsedTime = 0;

int conta = 1;

void setup() {

pinMode(startButton, INPUT_PULLUP);

pinMode(stopButton, INPUT_PULLUP);

pinMode(resetButton, INPUT_PULLUP);

if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {

for (;;);

}

display.clearDisplay();

display.setTextSize(2);

display.setTextColor(WHITE);

// Exibe a conta inicial

display.setCursor(10, 10);

display.print("Conta ");

display.print(conta);

// Exibe o cronômetro inicial

display.setCursor(10, 35);

display.print("00:00.00");

display.display(); // Atualiza a tela após a configuração inicial

}

void loop() {

// Inicia o cronômetro ao pressionar o botão de start

if (digitalRead(startButton) == LOW) {

if (!running) {

running = true;

startTime = millis() - elapsedTime;

}

delay(200);

}

// Para o cronômetro ao pressionar o botão de stop

if (digitalRead(stopButton) == LOW) {

if (running) {

running = false;

elapsedTime = millis() - startTime;

}

delay(200);

}

// Resetando o cronômetro e a contagem ao pressionar o botão de reset

if (digitalRead(resetButton) == LOW) {

running = false;

elapsedTime = 0;

conta = 1;

// Atualizando a tela

display.clearDisplay();

display.setCursor(10, 10);

display.print("Conta ");

display.print(conta);

display.setCursor(10, 35);

display.print("00:00.00");

display.display();

delay(200);

}

// Atualiza o cronômetro e a contagem

if (running) {

unsigned long currentTime = millis() - startTime;

updateDisplay(currentTime);

// Incrementa a conta a cada 1 minuto (60.000 ms)

if (currentTime / 60000 >= conta && conta < 6) {

conta++;

// Limpa a tela inteira antes de desenhar a nova contagem

display.clearDisplay();

// Desenha a nova "Conta"

display.setCursor(10, 10);

display.print("Conta ");

display.print(conta);

// Redesenha o cronômetro

updateDisplay(currentTime);

display.display();

}

// Para o cronômetro após 5 minutos e mantém a informação na tela

if (conta > 5) {

running = false;

display.clearDisplay();

display.setCursor(10, 10);

display.print("Conta 5");

updateDisplay(currentTime);

display.display();

}

}

}

// Função para atualizar o cronômetro na tela

void updateDisplay(unsigned long time) {

unsigned long centiseconds = (time / 10) % 100;

unsigned long seconds = (time / 1000) % 60;

unsigned long minutes = (time / 60000) % 60;

char timeString[10];

snprintf(timeString, sizeof(timeString), "%02lu:%02lu.%02lu", minutes, seconds, centiseconds);

// Limpa a área do cronômetro antes de desenhar o novo tempo

display.fillRect(10, 35, 100, 20, BLACK); // Limpa a área do cronômetro

// Atualiza o cronômetro na área limpa

display.setCursor(10, 35);

display.print(timeString);

display.display(); // Adicionado para atualizar a tela

}

# Programa 2 – Medidas de Temperatura/Umidade e armazenamento SD Card

#include <SPI.h>  // Bibliotecas carregadas no Arduino IDE

#include <SD.h>

#include <DHT.h>

#define ChipSelect 10  // Define as funções das pinagens do Arduino Uno

#define LED_PIN 2      // Para led vermelho piscar a cada coleta

#define DHTPIN 7       // Comunicação serial Arduino com DHT22

#define DHTTYPE DHT22  // Define o sensor de medidas temperatura e umidade

#define RESET_PIN 8  // Pino do botão de reset do Arduino Uno

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

int numGravacoes = 0;

const int maxGravacoes = 60;

bool resetButtonPressed = false;

int fileNumber = 1;  // Número do arquivo para garantir que o nome seja único

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

pinMode(RESET_PIN, INPUT_PULLUP);  // Define o pino do botão de reset

Serial.print("Inicializando cartão SD..."); // Mensagem para ajudar no debug

if (!SD.begin(ChipSelect)) {

Serial.println(" ❌ Falha ao inicializar o cartão SD!");

while (true);

}

Serial.println(" ✅ Cartão SD pronto.");

// Lista os arquivos no cartão SD

listarArquivosSD();

dht.begin();

iniciarGravacao();  // Inicia a gravação com o primeiro arquivo

}

void loop() {

// Verifica se o botão de reset foi pressionado

if (digitalRead(RESET_PIN) == LOW) {

// Se o botão de reset for pressionado, reinicia a gravação

resetButtonPressed = true;

iniciarGravacao();  // Inicia a gravação em um novo arquivo

numGravacoes = 0;  // Reseta o contador de gravações

}

// Verifica se atingiu o número máximo de gravações

if (numGravacoes >= maxGravacoes) {

Serial.println("\nNúmero máximo de gravações alcançado.");

Serial.println("Programa encerrado.");

// Lista os arquivos no cartão SD

listarArquivosSD();

while (true);  // Entra em loop infinito para parar o programa

}

// Lê os dados do sensor DHT

float temperatura = dht.readTemperature();

float umidade = dht.readHumidity();

// Verifica se a leitura foi bem-sucedida

if (isnan(temperatura) || isnan(umidade)) {

Serial.println("⚠️ Falha na leitura do sensor DHT! Encerrando o programa.");

while (true);  // Entra em loop infinito em caso de falha

}

// Cria ou abre o arquivo no cartão SD

String nomeArquivo = "DHT22_" + String(fileNumber) + ".txt";  // Cria um nome único para o arquivo

File arquivo = SD.open(nomeArquivo.c_str(), FILE_WRITE);

if (arquivo) {

arquivo.print(temperatura);

arquivo.print(",");

arquivo.println(umidade);

arquivo.close();

numGravacoes++;  // Incrementa o número de gravações

Serial.print("✅ Dados gravados no SD. Gravação número: ");

Serial.println(numGravacoes);

// Acende o LED Vermelho

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

delay(300);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

} else {

Serial.println("⚠️ ERRO: Não foi possível gravar no cartão SD!");

}

delay(60000);  // Aguarda 1 minuto antes de gravar novamente o próximo ciclo

}

void iniciarGravacao() {

// Garante que o arquivo não existe para começar com um nome único

String nomeArquivo = "DHT22_" + String(fileNumber) + ".txt";

// Se o arquivo já existir, incrementa o número para criar um nome único

while (SD.exists(nomeArquivo.c_str())) {

fileNumber++;  // Incrementa o número do arquivo até encontrar um nome único

nomeArquivo = "DHT22_" + String(fileNumber) + ".txt";

}

// Cria o arquivo com o nome único

File arquivo = SD.open(nomeArquivo.c_str(), FILE_WRITE);

if (arquivo) {

arquivo.println("Temperatura (°C), Umidade (%)");  // Cabeçalho no formato CSV

arquivo.close();

Serial.println("📂 Novo arquivo " + nomeArquivo + " criado com sucesso.");

} else {

Serial.println("❌ ERRO ao criar o arquivo. Verifique o cartão SD.");

}

}

void listarArquivosSD() {

Serial.println("\nArquivos no cartão SD:");

File root = SD.open("/");

while (true) {

File entry = root.openNextFile();

if (!entry) {

break;  // Sem mais arquivos

}

Serial.print("- ");

Serial.println(entry.name());

entry.close();

}

}

# Programa 3 – O SW do cronômetro no Display OLED

#include <DHT.h> // Biblioteca com as funções para controlar o DHT22

#include <Wire.h> // Biblioteca para comunicação I2C com o Display OLED

#include <Adafruit_GFX.h> // Biblioteca com funções gráficas para o Display OLED

#include <Adafruit_SSD1306.h> // Biblioteca para comunicação com o hardware do Display OLED

#include <Fonts/FreeSerif9pt7b.h> // Biblioteca com a fonte para digitar caracteres no Display OLED

#define comprimentoDaTela 128 // Define que o comprimento da tela é de 128 pixels

#define larguraDaTela 64 // Define que a largura da tela é de 64 pixels

#define PinoDHT 8 // Define que o sinal do sensor será conectado no pino 8

#define TipoDHT DHT22 // Define que o DHT é do tipo DHT22, não é DHT11 nem DHT21

#define SinalPin 2 // Define o pino para enviar o sinal alto que irá acender o led.

Adafruit_SSD1306 display(comprimentoDaTela, larguraDaTela, &Wire, -1); // Declara o display com 128x64 pixels e sem pino de reset

DHT ModuloDHT22(PinoDHT, TipoDHT); // Cria uma variável do tipo DHT chamada ModuloDHT22 no pino digital 8 e do tipo DHT22

float umidade, temperatura; // Variáveis que vão armazenar umidade e temperatura

void setup() {

Serial.begin(9600); // Inicializa o Monitor Serial com velocidade de 9600 bps

ModuloDHT22.begin(); // Inicializa o Módulo DHT22

display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // Inicializa o display com endereço I2C 0x3C

pinMode(SinalPin, OUTPUT); // Configura o pino do sinal como saída

Serial.println("Sistema inicializado. Pronto para leituras do DHT22.");

}

void loop() {

// Envia um sinal alto no pino 2 antes de cada leitura

digitalWrite(SinalPin, HIGH); // Liga o sinal

delay(1000); // Mantém o sinal alto por 1000 ms (ajustável)

digitalWrite(SinalPin, LOW); // Desliga o sinal

// Lê os valores do sensor

umidade = ModuloDHT22.readHumidity(); // Lê a umidade no sensor

temperatura = ModuloDHT22.readTemperature(); // Lê a temperatura no sensor

// Verifica se a leitura foi bem-sucedida

if (isnan(umidade) || isnan(temperatura)) {

Serial.println("Falha ao ler os dados do sensor DHT22!");

return; // Sai do loop se a leitura falhar

}

// Exibe os dados no Monitor Serial

Serial.print("Umidade: ");

Serial.print(umidade);

Serial.println(" %");

Serial.print("Temperatura: ");

Serial.print(temperatura);

Serial.println(" °C");

// Atualiza os dados no display OLED

display.setFont(&FreeSerif9pt7b);

display.clearDisplay();

display.setTextSize(1);

display.setTextColor(WHITE);

display.setCursor(0, 13);

display.println("Ibiti RoYal Park"); //Mensagem no modulo

display.setCursor(0, 34);

display.print("Umidade ");

display.print(umidade);

display.print("%");

display.setCursor(0, 55);

display.print("Temp ");

display.print(temperatura);

display.print("°C");

display.display();

delay(4000); // Aguarda 4 segundos antes da próxima leitura

}